Правила приема и обработки файлов

Как мы принимаем

Макеты для печати в электронном виде могут быть приняты:

- На любом съемном носителе, который можно подключить через USB.

- На дисках CD-R/RW, DVD-R/RW.

- Можем принять файлы по электронной почте (адрес уточните у менеджера, общий ящик zakaz@comint.by). Объем одного письма не должен превышать 5 МВ, файлы большего размера разбивайте на части архиватором и присылайте несколькими письмами. Об отправке макета почтой следует сообщить менеджеру.

- Заберем файлы по интернету с любого файлообменника.

Макеты в бумажном виде принимаются только в качестве материалов для доработки (сроки и цены обсуждаются с менеджером заказа).

Что мы принимаем

Что принимается в качестве условно-готового* к печати

Мы готовы принять макеты в любой программе, предназначенной для подготовки материалов к полиграфической печати (присутствует модуль цветоделения при печати и возможность перевести объекты в модель CMYK).

* Условно-готовый означает, что не всякий файл, сохраненный в правильной программе, пригоден для печати без доработок.

Что принимается в качестве материалов для доработки

Все прочие электронные версии документов, начиная от Microsoft Excel или Word и заканчивая «блокнотом». Если программа не позволяет создать файл, пригодный для цветоделения в модели CMYK, то макет придется приводить в соответствие с техническими требованиями, что займет время оператора (стоимость согласовывается с менеджером заказа) и автоматически включит в стоимость заказа корректуру (проверку готового макета на соответствие исходному файлу заказчика).

Форматы, в которых мы принимаем макеты

Будут приняты без доработок корректно (см. ниже) подготовленные файлы:

CDR (Corel Draw) – версии до Х5.

AI, EPS (Adobe Illustrator) – версии до CS3.

PDF (Adobe Acrobat) – версии до 8.0.

PSD, TIFF, EPS, JPEG (Adobe Photoshop) – версии до CS5.

Могут быть приняты, но должны сопровождаться комплектом шрифтов, всех прилинкованных изображений и распечаткой заказчика (окончательный вариант верстки):

INDD (Adobe Indesign) – версии до CS3, но предпочтительно перевести публикацию в PDF.

Microsoft Word – версии до MS2007, но предпочтительно перевести публикацию в PDF.

Должны быть корректно (см. рекомендации) преобразованы в PDF:

QXD, QXP (Quark Xpress), PMD, P65 (Adobe PageMaker).

Экспорт в формат PDF ДОЛЖЕН быть произведен БЕЗ сохранения слоев и шрифтов (Свойства -> Сохранить как изображение), причем разрешение должно быть более 400 dpi (600 dpi для широкоформатной печати).

Экзотика вроде Macromedia Freehand или AutoCAD принимается в виде EPS, PDF файлов.

Все файлы, выполненные не в указанных выше приложениях, должны быть экспортированы в формат TIFF без сохранения текста и слоев. Цветопроба в таком случае производится в обязательном порядке.

Корректность макетов

Общие категорические требования к файлам

- Цветовая модель CMYK либо Pantone 
(файл должен делиться на указанное количество красок, номер пантона должен соответствовать заданному в заказе).

- Шрифты должны быть либо переведены в кривые, либо предоставлены в комплекте (открытый файл со шрифтами должен соответствовать распечатке заказчика), либо включены в файл (Embedded in PDF).

- Растровые изображения должны быть разрешением не менее 250 dpi. 
Любые изображения с разрешением 72-150 dpi могут быть напечатаны (с заметной потерей качества) только под ответственность заказчика. 
Для плакатов формата А2 и А1 допустимо разрешение 150 dpi.

- Цвет. Суммарное красочное покрытие (Total Ink) не должно превышать в темных местах 320%. Светлые заливки фона (больших площадей) не должны быть светлее 3-4% (в каждой краске). Телесные и другие критичные цвета должны быть проконтролированы дизайнером заказчика до сдачи макета в печать.

- Формат изделия должен соответствовать заявленному в заказе. Должен быть сделан запас под обрез (2-3 мм для листовой и вырубной продукции, 5 мм для брошюр и журналов). Важные элементы дизайна (текст, графика) должны быть расположены не ближе чем в 2-3 мм от линии реза. Сгибы для фальцовки/биговки должны быть отмечены. Вырубное изделие должно предоставляться вместе с контуром штампа.

- Готовое изделие должно быть собрано в присутствии заказчика либо предоставлен готовый бумажный макет (явно указан порядок страниц, соответствие лица и оборота, правило сгибов буклета, сборка вырубного изделия).

- Эффекты и режимы наложения (overprint). Эффекты в файлах должны быть либо переведены в растр, либо преобразованы в допустимый формат (Flatten Transparency). Оверпринты для объектов могут быть выставлены только в том случае, когда дизайнер четко представляет себе последствия этого действия. Незамеченные установки оверпринта могут исказить цвет объектов.

- Внедренные изображения (OLE-objects) должны быть конвертированы в векторные или растровые объекты, в противном случае они могут быть напечатаны с искажением геометрии либо с низким качеством.

- В файле не должно быть скрытых лишних слоев, а также разных «запасных» элементов на полях.

- Файлы Microsoft Word принимаются в работу только при наличии финальной распечатки заказчика (либо распечатанной на месте и подписанной заказчиком) и требуют доработок и корректуры в любом случае. Изображения, втянутые в файл, могут быть напечатаны с потерей качества.

- Многостраничные документы должны быть подготовлены либо постранично (в одном файле), либо спусковыми разворотами.

Рекомендации

Растровые изображения

- Нежелательно предоставлять мелкие тексты в растровом виде. Шрифт будет выглядеть расплывчатым, какого бы высокого разрешения ни был файл. Если вы все-таки сделали макет в Фотошопе, то оставьте текстовые слои как они есть и сохраните файл в формате Photoshop PDF. Не забудьте присвоить слоям с черным текстом режим Multiply.

- Конвертировать RGB в CMYK следует на мониторе, которому доверяет дизайнер. 
После конвертации следует проверить «пипеткой» важные места (например, телесные оттенки или фирменный цвет) и откорректировать при необходимости.

- Телесные цвета полезно проверять до того, как файл будет сдан в печать, превышение красного или желтого цвета может испортить любую красоту. 
Для информации: 
Телесный цвет образуется парой M+Y (маджента и желтый), а K (черный) и C (циан) каналы используются только для подчеркивания теней и складок. Желтого должно быть чуть больше, чем мадженты (5-10-15% разницы). Более 70% желтого гарантированно дает цвет «жестокого загара». Более 60% мадженты – морковный цвет.

- «Завал» черного в тенях нежелательно исправлять локально в черном канале, более корректно будет переконвертировать файл CMYK-Lab-CMYK с соответстующим профилем.

- Артефакты JPEG не исправляются путем простого повышения разрешения картинки. Изменение разрешения не добавляет в изображение никакой информации, для того, чтобы избавиться от «кубиков» и «ступенек» JPEG-формата, нужно тщательно ретушировать файл.

- Черно-белая графика должна быть изначально сделана не менее 800-1200 dpi.

- Прозрачный файл, втянутый в файл Corel Draw, следует конвертировать еще раз в битмап (с прозрачностью, если необходимо), т.к. Corel может некорректно интерпретировать чуждую прозрачность.

Параметры преобразования в PDF

Формат PDF изначально был предназначен именно для переноса файлов на другие компьютеры. Правильно подготовленный PDF облегчает сдачу в печать трудных макетов.

Для конвертации в PDF не нужно переводить шрифты в кривые, однако цветовая модель и прочие детали публикации должны быть правильными (см. «Категорические требования»).

Получить корректный PDF можно двумя способами: напечатать публикацию в *.ps и использовать Acrobat Distiller, либо экспортировать/сохранить файл в формате PDF.

В обоих случаях можно использовать пресет PDF/A compliant либо Press-ready.

Или же можно вручную настроить конвертацию, основные параметры:

- NO Optimize for fast web view

- Images – NO downsampling, NO compression

- Embed all fonts

- Color management: convert all to CMYK (исключение для работ с пантонами)

- Preserve overprint settings

Кроме того, при экспорте должны сохраниться Bleeds (дозаливки на обрез).

Microsoft Word – офисная программа, предназначенная, как и Excel, для подготовки документов к печати на офисном принтере. При всем богатстве инструментария Word сильно привязан к компьютеру, на котором создается документ. И перенос его на другой компьютер влечет за собой радикальную перестройку верстки. Замену шрифтов, смещение страниц и т.п. Отправляя куда-то вордовский файл, вы никогда не можете быть уверены, что получатель увидит на экране, а тем более на печати 1:1 то, что вы задумали.

Поэтому стоит попробовать конвертировать файл в PDF.

Возможные проблемы печати, которых можно и нужно избежать

Полиграфическое производство – это сложный механический процесс воспроизведения на бумаге вашего электронного макета.

В этом процессе на результат влияет масса факторов, в т.ч. влажность и температура воздуха, пластичность бумаги, геометрическая точность настройки валов печатной машины и пр.

Чтобы гарантированно получить тираж, который вас порадует, следует еще в процессе разработки стараться найти разумный компромисс между полетом дизайнерской мысли и техническими ограничениями.

- Совмещение нескольких красок в мелких элементах (мелкий шрифт, тонкие линии, мелкие детали вывороткой в многокрасочном фоне) может быть проблематично при печати. Например, белые буквы на сочном темно-синем фоне могут в некоторых местах оказаться чуть голубыми или розовыми по краям.

- Градиент (плавный переход от одного цвета к другому) – это физически сложно воспроизводимый фон, т.к. плавность может быть только имитирована большим количеством шагов. Градиентом можно пользоваться на небольших площадях, но если вы заливаете, например, красивым переходом от голубого к белому всю обложку, то будьте готовы к тому, что «плавность» вашей заливки будет не идеальна (полосы и видимые глазом границы переходов неизбежны).

- «Плашка» (однотонная заливка большой площади печатного листа) является своеобразным экзаменом для печатной машины. Небольшие, допустимые во всех других работах отклонения в регулировке печатных валов на плашке могут отразиться в виде полос, которых трудно избежать. Полосы на плашке, состоящей из нескольких красок менее 100%, будут виднее, чем на 100% заливке одной-двумя красками. Если вы планируете равномерную заливку все площади листа, то выбор спец. цвета для этой заливки, несколько удорожающий печать, будет правильным.

- Черный цвет. Традиционно черные элементы (100% К) печатают «взапечатку» (overprint). Т.е. в других красках под этими элементами нет выворотки (белого цвета). Делается это для улучшения насыщенности черного цвета. Чаще всего этот прием только улучшает результат печати.

  - Но если черная большая плашка ложится поверху на контрастное сочетание элементов, то граница контраста будет просвечивать на черном – в таких случаях следует либо покрасить плашку в составной черный, либо подложить под нее белый элемент такой же формы.

  - Помните, что автоматически оверпринт ставится только на 100%К в CorelDraw и на «родной» черный цвет в InDesign. В файлах AI, EPS оверпринт черного придется расставить самостоятельно. В PDF также придется проверять его присутствие.

  - Цвет 84/73/73/91, являющийся результатом автоматического перевода черного цвета из модели RGB в CMYK в программе Corel Draw, не будет распознан как 100% черный и будет напечатан всеми 4 красками без оверпринта.

  - Хороший насыщенный черный цвет получается смешением всех четырех красок в пропорциях 60/40/40/100 или 80/60/60/100, но ни в коем случае не 100/100/100/100.

- Малые проценты. Заливка менее 3% одного цвета не будет воспроизведена в печати (аналогично 98% цвета будут похожи на 100%). Существуют механические ограничения на размер воспроизводимой точки. Например, цвета 40/3/98/0 и 40/0/100/0 будут практически неразличимы при печати.

- Цвет полиграфического оттиска НИКОГДА не будет таким, как на экране. Просто по оптическим причинам. Поэтому следует быть готовым к некоторым искажениям цвета и обращать внимание исполнителя на цвета, искажение которых нежелательно.